# Annexe A3 — Planches photos commentées (Zx‑yy)

Réf. dossier : 25‑001508‑RLY‑M1
Objet : fournir des planches photos commentées, numérotées par zone Zx‑yy, renvoyant aux constats techniques et aux corps d’état concernés.

Les fichiers images d’origine sont référencés par leur nom. Les planches prêtes à l’envoi (mise en page 1 colonne, Zx‑yy, sous‑sections) sont disponibles en DOCX séparé.

## Méthode & clés de lecture

- Numérotation : Zx‑yy (x = zone, yy = index séquentiel). Plans : PL‑yy.

- Zones : Z0 (global), Z1 (étanchéité/traversées – EB+), Z2 (baignoire/appuis/évacuation), Z5 (WC), Z6 (finitions/appareillage), Z7 (ventilation), PL (plans).

- Colonnes : Code (Zx‑yy), Fichier, Commentaire synthétique, Métier principal (indicatif, interfaces possibles).

## Z0 — GLOBAL / VUES D’ENSEMBLE

| Code | Fichier | Commentaire synthétique | Métier principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Z0‑01 | 0001_SDB_GEN_20250818.jpg | Vue d’ensemble SDB ; contexte des zones Z1/Z2/Z6. | — |
| Z0‑02 | 0002_SDB_GEN_20250818.jpg | Vue d’ensemble SDB ; alignements généraux. | — |
| Z0‑03 | 0006_SDB_GEN_20250819.jpg | Vue d’ensemble ; état après 1ᵉʳes interventions. | — |
| Z0‑04 | 0007_SDB_GEN_20250819.jpg | Vue d’ensemble ; angles et rives visibles. | — |
| Z0‑05 | 0008_SDB_GEN_20250819.jpg | Vue d’ensemble ; périphéries bain/baie. | — |
| Z0‑06 | 0012_SDB_GEN_20250826.jpg | Vue d’ensemble ; état « livré ». | — |
| Z0‑07 | 0013_SDB_GEN_20250826.jpg | Vue d’ensemble ; rives et joints apparents. | — |
| Z0‑08 | 0014_SDB_GEN_20250826.jpg | Vue d’ensemble ; jonctions angle/haut de paroi. | — |
| Z0‑09 | 0015_SDB_GEN_20250826.jpg | Vue d’ensemble ; pied de paroi et sol existant. | — |

## Z5 — WC (vue générale)

| Code | Fichier | Commentaire synthétique | Métier principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Z5‑01 | 0005_WC_GEN_20250818.jpg | Vue d’ensemble WC. | — |
| Z5‑02 | 0011_WC_GEN_20250819.jpg | Vue d’ensemble WC, parements/coffrage. | — |

## Z1 — ÉTANCHÉITÉ / TRAVERSÉES (EB+)

| Code | Fichier | Commentaire synthétique | Métier principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1‑01 | 2101_ALIMENTATION‑EVACUATION_DET.jpg | Percements bruts, plâtre nu, aucun SPEC aux traversées. | Carreleur / Plaquiste |
| Z1‑02 | 2102_EVACUATION_DET.jpg | Évacuation sans manchon ni joint d’étanchéité. | Plombier |
| Z1‑03 | 2103_EVACUATION_MAC.jpg | Macro : absence d’étanchéité visible autour évacuation. | Plombier |
| Z1‑04 | 2104_ALIMENTATION_MAC.jpg | Alimentation : percement après coup, sans platine d’étanchéité. | Plombier / Carreleur |
| Z1‑05 | 2105_ALIMENTATION‑EVACUATION_DET.jpg | Plâtre poreux, angles non traités (pas de bandes/membranes). | Plaquiste / Carreleur |
| Z1‑06 | 2108_EVACUATION_DET.jpg | Coupe brute ; risque d’infiltration par capillarité. | Plombier |
| Z1‑07 | 2109_ALIMENTATION‑EVACUATION_DET.jpg | Angle sans renfort ni SPEC ; défaut EB+. | Plaquiste / Carreleur |
| Z1‑08 | 2115_MITIGEUR‑BAIN_MAC.jpg | Traversées mitigeur sans rosaces/joint ; interface non étanche. | Plombier / Carreleur |

## Z2 — BAIGNOIRE / APPUIS / ÉVACUATION

### Z2 — PIEDS

| Code | Fichier | Commentaire synthétique | Métier principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Z2‑01 | 2208_PIEDS_MAC.jpg | Pieds réglés au maximum, sans silicone prescrit par fabricant ; pas de plaques d’appui. | Plombier |
| Z2‑02 | 2210_PIEDS_MAC.jpg | Absence de répartition de charge → instabilité structurelle. | Plombier |

### Z2 — ÉVACUATION

| Code | Fichier | Commentaire synthétique | Métier principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Z2‑03 | 2209_PIEDS‑SIPHON_MAC.jpg | Réutilisation d’évacuation existante → cheminement haut ; baignoire surélevée inutilement (~5 cm). | Plombier |

### Z2 — APPUIS

| Code | Fichier | Commentaire synthétique | Métier principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Z2‑04 | 2207_APPUI_DET.jpg | Appui latéral avec fourrure placo (pièce non structurelle) en guise de support. | Plombier / Plaquiste |
| Z2‑05 | 0010_SDB_MAC_20250819.jpg | Détails autour de la baignoire/robinetterie ; joint périphérique absent/irrégulier. | Plombier / Carreleur |

## Z6 — FINITIONS / JOINTS / APPAREILLAGE

| Code | Fichier | Commentaire synthétique | Métier principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Z6‑01 | 2301_JOINT_MGM.jpg | Joint souple sol/mur manquant. | Carreleur |
| Z6‑02 | 2303_JOINT_MGM.jpg | Joint périphérique absent au pied de paroi. | Carreleur |
| Z6‑03 | 2304_INTERRUPTEUR‑PRISE_MAC.jpg | Découpe grossière appareils, boîtier non affleurant. | Carreleur / Électricien |
| Z6‑04 | 2305_JOINT_MGS.jpg | Joint souple : absence/irrégularités. | Carreleur |
| Z6‑05 | 2306_JOINT_MGS.jpg | Joint souple manquant en rives. | Carreleur |
| Z6‑06 | 2307_JOINT_MGS.jpg | Défaut de lissage / nettoyage. | Carreleur |
| Z6‑07 | 2309_JOINT_MGP.jpg | Pied de plinthe non traité. | Carreleur |
| Z6‑08 | 2310__JOINT_MGB.jpg | Joint baignoire manquant/disjoint. | Carreleur / Plombier |
| Z6‑09 | 2311__JOINT_MGB.jpg | Discontinuité de joint au pourtour bain. | Carreleur / Plombier |
| Z6‑10 | 2312__JOINT_MAC.jpg | Macro : joints + propreté de fin de chantier insuffisante. | Carreleur |

## Z7 — VENTILATION

| Code | Fichier | Commentaire synthétique | Métier principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Z7‑01 | 2110_VENTILATION‑NATURELLE_DET.jpg | Rosace absente, percement non habillé. | Électricien / Ventilation |
| Z7‑02 | 2111_VENTILATION‑NATURELLE_DET.jpg | Jour périphérique non jointé. | Électricien / Ventilation |

## PL — PLANS AVANT / APRÈS

| Code | Fichier | Commentaire synthétique | Métier principal |
| --- | --- | --- | --- |
| PL‑01 | 1001_SDB_2013.jpg | Plan de référence avant (situation initiale). | — |
| PL‑02 | 1002_SDB_2025.jpg | Schéma après travaux (zones rénovées en orange). | — |

## Répartition indicative par corps d’état (lecture rapide)

- Plomberie sanitaire : Z1‑02/03/06/08 • Z2‑01/02/03 • Z6‑08/09.

- Carrelage / Étanchéité (SPEC) / Joints : Z1‑01/04/05/07 • Z2‑05 • Z6‑01/02/04/05/06/07/10.

- Plaquisterie (EB+) : Z1‑01/05/07 • Z2‑04.

- Électricité / Ventilation : Z6‑03 • Z7‑01/02.

La répartition est indicative : certains points sont d’interface (ex. joint périphérique baignoire = carreleur et plombier).

## Liens internes

- Planches mise en page (DOCX, 1 colonne, Zx‑yy, sous‑sections) : voir export « Planches_Photos_SDB_WC_1col_num_footer_SPACED_SUBSECS.docx ».

- Citations normatives détaillées : voir Annexe A4.