# Annexe A4 — Citations techniques (DTU / Arrêtés / Guides)

Réf. dossier : 25‑001508‑RLY‑M1
Objet : rassembler les références normatives et réglementaires qui fondent les constats (Zones 1, 2, 6, 7) et les exigences de reprises.

Méthode : citations courtes (ou paraphrases), suffisamment précises pour être opposables. Pour les normes (DTU), les formulations sont reformulées (droit d’auteur). Les textes de loi/règlement peuvent être cités brièvement.

## A4.1 — Textes applicables (liste structurée)

- Ventilation – Arrêté du 24 mars 1982 (aération des logements)
   • Exige des débits extraits en SDB 15–30 m³/h et WC 15 m³/h.
   • Les traversées doivent être finies (pas de jour), conduits continus jusqu’au réseau.

- NF DTU 25.41 — Cloisons et doublages en plaques de plâtre
   • En local EB+ (parois verticales apparentes), plaques hydrofuges H1.
   • Angles et jonctions traités : bandes + enduits compatibles.
   • Traversées réalisées et calfeutrées sans dégrader l’étanchéité.
   • Support plan et solide avant carrelage.

- NF DTU 52.2 (Pose collée des revêtements céramiques) + P1‑1‑4 SPEC (2022)
   • En murs intérieurs exposés à l’eau : mise en œuvre d’un SPEC (primaire + 2 couches croisées, bandes d’angles, pièces/platines aux traversées).
   • Joint périphérique (mastic sanitaire) en pied et pourtours ; largeur ≈ 3 mm (selon P1‑1‑4).
   • Planéité / alignement et calibrage des joints conformes.

- NF DTU 60.1 — Plomberie sanitaire
   • Coordination percements / traversées avec revêtements ; manchons/joints aux passages de paroi.
   • Évacuations : pentes, continuité, raccordements directs et accessibles (siphon/vidage).

- CPT n° 3528_V2 — Systèmes de protection à l’eau sous carrelage (SPE/SPEC)
   • Définit les domaines d’emploi et les étapes de pose (primaire, couches, renforts, séchages).
   • Exige contrôle visuel et respect des temps avant collage.

- Notices fabricants – Baignoires acryliques (Jakob Delafon, v7)
   • Mode de pose : baignoire mise à niveau, calée et stabilisée ; essais d’étanchéité après raccordement.
   • Pieds : réglage à la cote ; appui stable avec répartition de charge (plaque/socle) ; application de silicone au pied si prescrit par la notice ; interdiction d’appuis détournés (ex. fourrures de placo).
   • Appuis latéraux : uniquement via sabots/rails/accessoires dédiés fournis ou référencés par le fabricant.
   • Dimensions d’encastrement : respect des cotes et tolérances données par les tableaux et schémas (hauteur sous rebord, entraxes, dégagements de maintenance).
   • Raccordements : siphon/vidange accessibles et raccord direct à l’évacuation ; pas de tracé imposant une surélévation inutile.
   • Joint périphérique : mastic sanitaire après décapage/dégraissage des rives ; continuité sans jour.
   • Garantie : le non‑respect des prescriptions (pieds sans silicone, appuis non conformes, surélévation, joints) rend caduque la garantie fabricant.

Schémas et tableaux issus de la notice intégrés dans : Extraits_Notices_FT_avec_schemas.docx (pages repérées).

- Liaisons carrelage / doublage plâtre avec menuiseries (fenêtre/porte)
   • Arrêt propre des revêtements contre le dormant : pas de vide visible ; joint souple en finition périphérique.
   • Doublage côté baie : plaques H1 en EB+ ; traitement des angles/jonctions (bandes + enduits compatibles).
   • Planéité / alignement : rives alignées sur la menuiserie, découpes franches, joints calibrés ; pas d’alignement pris sur un mur non droit.
   • Compatibilité avec SPEC : continuité de la protection à l’eau jusqu’aux rives sous carrelage.

## A4.2 — Exigences par thème → zones / métiers / preuves

| Thème | Exigence (paraphrasée) | Zones | Métier(s) | Preuves photos (ex.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPEC murs EB+ | Primaire + 2 couches croisées + bandes d’angles + pièces aux traversées | Z1 | Carreleur / Plaquiste | 2101, 2105, 2109 |
| Traversées | Calfeutrement étanche (manchon/platine), pas de plâtre nu | Z1, Z2 | Plombier / Carreleur | 2102, 2103, 2115 |
| Joints souples | Mastic sanitaire continu en pied et pourtours | Z2, Z6 | Carreleur / Plombier | 2310, 2311, 2301 |
| Planéité / alignement | Alignement des carreaux, joints calibrés, coupes nettes | Z6 / Fenêtre | Carreleur | 0009, 0010 (détails), vues générales |
| Ventilation | Débits SDB 15–30 m³/h, WC 15 m³/h ; traversée propre (rosace, pas de jour) | Z7 | Électricien / Ventilation | 2110, 2111 |
| Baignoire – pieds | Réglage sans excès, silicone si prescrit, répartition de charge | Z2 | Plombier | 2208, 2210 |
| Baignoire – évacuation | Raccord direct depuis siphon ; éviter réemploi défavorable | Z2 | Plombier | 2209 |
| Baignoire – appuis | Appuis latéraux conformes (sabots/rails dédiés), pas de fourrures placo | Z2 | Plombier / Plaquiste | 2207 |

Les correspondances Zx‑yy détaillées figurent en A3 ; l’index complet des fichiers est en A2.

## A4.3 — Application aux désordres du dossier

- Zone 1 : absence de SPEC et plâtre nu aux traversées ⇒ contraire à DTU 52.2 + P1‑1‑4 (SPE/SPEC) et à la coordination exigée par DTU 60.1.

- Zone 2 : pieds au maximum sans silicone, appuis en fourrures, joint périphérique lacunaire ⇒ contraire aux notices fabricants baignoires et aux règles de l’art ; risque d’instabilité et infiltrations.

- Zone 6 : joints souples manquants/discontinus, découpes grossières ⇒ non‑conformité DTU 52.2 (finitions, joints) ; défauts de propreté de fin de chantier.

- Zone 7 : traversée non habillée ⇒ contraire à l’Arrêté 1982 (exigence de continuité et absence de jour au droit des bouches).

## A4.4 — Clause « garantie fabricant » (baignoire)

- La notice jointe impose : pieds réglés correctement, silicone au sol si prescrit, appuis conformes, joint périphérique sur supports propres/dégraissés.

- La réutilisation d’une évacuation imposant une surélévation évitable et l’absence de silicone aux pieds annulent la garantie du fabricant.

(Référence interne : « NOTICE_Bain‑Acrylique_v7.pdf » jointe au dossier.)

## A4.5 — Bibliographie courte (accès public / fabricants)

- Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements (JO).

- NF DTU 25.41 : Cloisons/doublages en plaques de plâtre (EB+, H1).

- NF DTU 52.2 & P1‑1‑4 (2022) : Pose collée + SPEC murs intérieurs.

- NF DTU 60.1 : Plomberie sanitaire.

- CPT 3528_V2 : Systèmes de protection à l’eau sous carrelage.

- Notices fabricants (baignoires acryliques, systèmes SPEC, plaques H1, mastics sanitaires).

### A4.6 — Clause de responsabilité & vérifications préalables

Les éléments ci‑dessus sont fournis à titre strictement informatif pour faciliter la lecture contradictoire du dossier. Ils ne sauraient se substituer aux textes officiels, aux DTU, Avis techniques, CPT et notices fabricants applicables.

- Chaque intervenant (entreprise, opérateur, expert, assureur) doit vérifier sous sa responsabilité la version en vigueur des documents et leur champ d’application au cas présent.

- En cas de divergence entre le présent résumé et une source de référence, la source de référence prévaut.

- Le bénéficiaire et l’auteur de la présente annexe déclinent toute responsabilité quant aux conséquences d’un usage sans vérification préalable.

- Les prescriptions de pose/fournisseur et la réglementation demeurent opposables à l’entreprise, indépendamment de ce résumé.

## —

## A4.7 — Fiches fabricants & documents techniques joints (repères de citation)

Les points ci‑dessous synthétisent les exigences usuelles de chaque document transmis. Ils sont formulés pour un usage contradictoire (entreprise/opérateur/assureur). En cas de divergence, la notice/FT fait foi ; les références des pages/paragraphes seront ajoutées si besoin lors de l’export.

| Document (réf.) | Domaine | Exigences clés à opposer | Repères de citation | Usage dans le dossier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTICE_Bain‑Acrylique_v7.pdf | Pose baignoire acrylique | Pieds réglés/assurés ; silicone au pied si prescrit ; appuis latéraux dédiés (sabots/rails) ; répartition de charge ; joint périphérique mastic sanitaire après dégraissage | (Notice v7, p.1 : « pieds », « silicone », « appui », « joint périphérique ») | Z2 — Instabilité (pieds au max, sans silicone), appuis détournés, joint périphérique lacunaire ; garantie caduque si non‑respect |
| FT_Baignoire_E6D122.pdf | Caractéristiques & pose | Dimensions d’encastrement, schémas d’appuis, consignes de calage/pieds | (FT Baignoire, p.1‑2 : « dimensions », « encastrement », « pied ») | Z2 — Vérifie compatibilité des hauteurs/appuis ; proscrit appuis discontinus |
| FT_Vidange_E6D124.pdf | Siphon/vidange | Raccord direct siphon→évacuation, pente, accessibilité | (FT Vidange, p.1 : « siphon », « raccord ») | Z2 — S’oppose à la réutilisation d’une évacuation haute imposant une surélévation |
| FT_Mitigeur_GROTHERM2000.pdf | Mitigeur thermostatique | Entraxes/affleur rosaces, étanchéité traversées | (FT Grohtherm 2000, p.4 : « raccord », « rosace », « joint ») | Z1/Z2 — Calfeutrement étanche et affleur régulier requis |
| FT_Carrelage_4263895.pdf | Carrelage mur EB+ | Supports plans H1 en EB+ ; SPEC complet (primaire, 2 couches, bandes, pièces traversées) ; joints calibrés | (FT Carrelage : schémas techniques — pages non textuelles) | Z1/Z6 — Confirme absence de SPEC, angles non traités, joints lacunaires |

## > Les repères indiquent les pages où figurent les mots‑clés dans les PDFs transmis. Pour toute remise à l’assureur, joindre les extraits paginés correspondants.

## A4.8 — Clauses d’exécution & contrôle (à rappeler dans les reprises)

- Avant collage : procès‑verbal SPEC (primaire, 2 couches croisées, bandes, pièces aux traversées) + photos datées.

- Pose baignoire : mise à niveau, calage, silicone aux pieds si prescrit, appuis conformes, photo du raccord direct siphon→évacuation.

- Finitions : joint périphérique continu, contrôle planéité/joints (règle, cale étalon), affleur appareillages/rosaces.

- Ventilation : traversée habillée (rosace/joint), vérification débit si nécessaire.

## A4.9 — Schémas insérés (extraits recadrés)

Schémas/figures insérés à titre illustratif avec leur repère de page. Les documents sources demeurent opposables.

Notice JDE v7 (Baignoire acrylique) — p.1 — « pieds / silicone / appui / joint périphérique »

FT Baignoire E6D122 — p.1 — « dimensions / encastrement »

FT Baignoire E6D122 — p.2 — « appuis / pieds »

FT Vidange E6D124 — p.1 — « siphon / raccord »

FT Mitigeur Grohtherm 2000 — p.4 — « raccord / rosace / joint »

FT Carrelage 4263895 — p.1 — « SPEC / bandes / pièces traversées »