# Annexe A5 — Plans & Parois (v3)

Réf. dossier : 25‑001508‑RLY‑M1
Objet : Plans « avant / après » et structuration par parois (PW1, PW2, PS1, PE1, PN1) avec liste des travaux prévus comme référence unique.

Remplacement des anciennes références « zones rénovées en orange / Zxx ». La nomenclature des parois et le document « Les travaux prévus en détails » deviennent la base de lecture et de contrôle.

## Plan de référence — Avant travaux

## Plan — Après travaux (août 2025)

## Nomenclature des parois (repères du plan)

- PW1 : Mitoyenne WC ↔︎ SDB (côté WC).

- PW2 : Mitoyenne SDB ↔︎ WC (côté SDB).

- PS1 : SDB ↔︎ Salon.

- PE1 : SDB ↔︎ extérieur (mur béton côté cour).

- PN1 : Nord SDB (côté meuble vasque).

## Travaux prévus (référence : « Les travaux prévus en détails »)

### SDB — Préparation

- Curage complet des doublages existants sur les trois faces de la SDB.

- Dépose & évacuation : baignoire et mitigeur existants.

- Dépose & repose : spots, VMC simple flux, ventilation basse sous meuble vasque, meuble vasque (avec robinetterie), interrupteurs et prises.

### SDB — Travaux par paroi

- PW2 (mitoyenne WC) & PS1 (mitoyenne Salon) : pose doublage BA13, bandes à joints, carrelage blanc + joints carrelage (document source : sans SPEC mentionné).

- PE1 (mur béton extérieur) : pose doublage BA13 + bande à joint (document source : sans isolant, sans SPEC, sans étanchéité à l’air).

- Faux plafond : BA13 suspendu + bandes + peinture blanche.

- Sanitaires : fourniture/installation baignoire + mitigeur.

- Réseaux : reprises alimentations et évacuation.

### WC — Préparation & Travaux

- PW1 : dépose plaque BA13, puis BA13 collé, bandes, peinture blanche.

- Plafond & paroi bâti WC : peinture blanche.

Les formulations « sans SPEC / sans isolant / sans étanchéité à l’air » sont reprises textuellement du document de travaux pour traçabilité.

## Points de contrôle à la réception (extraits A4)

- Interfaces menuiserie : butée placo/faïence au dormant + joint souple (DTU 25.41/52.2).

- Alignements : faïence alignée sur la fenêtre, pas sur un mur non plan.

- Plomberie : raccord direct siphon→évacuation ; pieds de baignoire réglés + silicone si prescrit ; appuis conformes (notices fabricants).