# Annexe A7 — Facturation & réserves financières

Réf. dossier : 25‑001508‑RLY‑M1
Objet : regrouper les pièces financières (facture, éventuelles lignes de retouche), analyser la conformité réalisé vs prévu, et formuler des réserves/retenues fondées sur les malfaçons constatées (A3) et les exigences techniques (A4).

Note : aucune mention du contrat habitation n’est faite dans cette annexe. Si des pièces financières manquent ou sont illisibles, merci de les ré‑uploader (certains fichiers anciens peuvent avoir expiré côté dépôt).

## A7.1 — Bordereau des pièces financières

| Date | Nature | Référence/Intitulé | Montant TTC | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29/08/2025 | Facture | Fin de chantier déclarée | 4 831,84 € | 5 jours effectifs de présence (18, 19 matin, 25, 26, 28/08) ; interruptions et reports (cf. A6) |
| — | Avoir / Décote | (à compléter) | — | À établir selon reprises exigées |
| — | Retouches Toussaint 2025 | (non validées) | — | Le bénéficiaire n’a pas donné son accord (réponse en cours dans le dossier de contestation) |

## A7.2 — Rappel « Travaux prévus » (référence A5)

- Parois : PW2 & PS1 (doublage BA13 + bandes + carrelage + joints), PE1 (BA13 + bandes — document source : sans isolant, sans SPEC, sans étanchéité à l’air), plafond BA13 peint.

- Sanitaires : baignoire + mitigeur ; réseaux alimentations/évacuations repris.

- WC : PW1 BA13 collé + bandes + peintures.

## A7.3 — Analyse conformité (prévu ↔ réalisé)

| Poste / Paroi | Prévu (A5) | Constat (A3) | Référence technique (A4) | Statut | Action / Impact financier indicatif* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Étanchéité murs EB+ | SPEC complet sous faïence (implicite aux règles de l’art) | Aucun SPEC ; plâtre nu aux traversées | DTU 52.2 + P1‑1‑4 ; CPT 3528_V2 | ❌ | Dépose‑reprise faïence + SPEC + re‑pose. Provision = coût intégral du poste concerné |
| Baignoire : pieds/appuis | Pose stabilisée, appuis dédiés, silicone selon notice | Pieds au max sans silicone, appuis fourrures | Notice JDE v7 ; FT baignoire | ❌ | Repose complète sur socle/plaques + appuis conformes. Provision = main‑d’œuvre + fournitures |
| Baignoire : évacuation | Raccord direct siphon → évacuation | Réemploi évacuation haute ⇒ surélévation inutile | FT vidange | ❌ | Reprise tranchée évacuation (abaissement) |
| Joints périphériques | Joints sanitaires continus | Absents / discontinus | DTU 52.2 | ❌ | Reprise joints (linéaire) |
| Finitions carrelage | Alignement/planéité/coupes nettes | Alignement pris sur mur non droit, coupes irrégulières | DTU 52.2 | ⚠️ | Reprises localisées ; pénalisation partielle |
| Appareillage/percements | Découpes propres, rosaces affleur | Découpes grossières, rosaces non affleur | FT mitigeur | ⚠️ | Reprises ponctuelles |
| Ventilation/baie | Traversées finies (sans jour), butée au dormant | Jour, absence de butée/faïence au dormant | Arrêté 24/03/1982 ; DTU 25.41/52.2 | ❌ | Reprises finition + joint périphérique |

*Les impacts financiers seront ajustés sur pièces (devis de reprise, métrés photos A2/A3). Le tableau évalue le principe : dépose‑reprise intégrale pour les non‑conformités majeures ; décote partielle pour défauts mineurs.

## A7.4 — Proposition de traitement financier

- Mise en réserve du paiement de la/les ligne(s) correspondant aux postes non conformes ci‑dessus.

- Avoir/décote sur la facture du 29/08/2025 couvrant :

  - Reprises étanchéité sous carrelage (SPEC complet) et repose carrelage aux zones concernées.

  - Re‑pose baignoire (pieds, appuis, joint périphérique) et reprise évacuation (raccord direct).

  - Joints et finitions (dormant, appareillage, propreté).

- Condition de déblocage : réception contradictoire avec PV photos d’étapes (SPEC, pieds/appuis, évacuation, joints), conformité aux A4/notices.

## A7.5 — Pièces à verser en A7

- Facture du 29/08/2025 (PDF/scan).

- Éventuels devis de reprises (entreprise tierce) avec métrés (linéaires de joints, m² de SPEC/carrelage, temps de plomberie).

- Courriers d’échanges (qualité GEOP / entreprise) confirmant les engagements de reprise ou les positions.

### A7.6 — Remarques procédurales

- Cette annexe ne statue pas sur la responsabilité civile ; elle documente les non‑conformités et le fondement des retenues/avoirs.

- Les références techniques détaillées sont en A4 ; les preuves photos en A2/A3 ; la chronologie en A6.