# Page de garde

Dossier Assurance – Rénovation Salle de bains & WC (suite Dégât des Eaux, juillet 2024)
Réf. dossier : 25-001508‑RLY‑M1 / Mission GEOP : 2024‑12‑00029275
Mode de prise en charge : Réparation en Nature (R.E.N.)
Maître d’ouvrage (payeur) : MAAF Assurances
Bénéficiaire : l’assuré (utilisateur final)
Opérateur mandaté : GEOP Assistance
Entreprise exécutante : Rhône Bâtiment
Adresse : 123 rue Château Gaillard, 69100 Villeurbanne (2ᵉ étage)
Surface : SDB ≈ 3,25 m² • WC ≈ 1,11 m²
Fin de chantier déclarée : 29/08/2025

# Sommaire (trame à jour)

- Page de garde

- Partie 1 — Contexte & Intervenants

  - 1.1 Objet du dossier et périmètre

  - 1.2 Parties prenantes & rôles

  - 1.3 Chronologie synthétique du dossier

  - 1.4 Pièces financières & administratives

- Partie 2 — Constats techniques (synthèse par zones)

  - 2.1 Zone 1 — Étanchéité / Traversées (absence SPEC, plâtre, étanchéité à l’air)

  - 2.2 Zone 2 — Baignoire / Appuis / Évacuation (appuis inadaptés, pieds au max, réutilisation évacuation, joints périphériques)

  - 2.3 Zone 6 — Finitions / Joints / Appareillage (joints souples, découpes, propreté)

  - 2.4 Fenêtre / Alignements (non-butée sur dormant, défauts d’axe)

  - 2.5 Ventilation (traversée non habillée)

  - 2.6 Conséquences techniques & sanitaires (risques)

- Partie 3 — Exigences de reprises & mode opératoire (à compléter)

- Partie 4 — Chiffrage de reprise / réserves (à compléter)

- Partie 5 — Annexes administratives (à compléter)

- Partie 6 — Annexes photographiques & normatives (à compléter)

Les développements complets Zone 1 et Zone 2 ont été rédigés séparément ; cette Partie 2 en donne une synthèse claire et opposable à l’assurance et à l’opérateur.

# Partie 1 — Contexte & Intervenants

## 1.1 Objet et périmètre

- Objet : démontrer, photos et textes normatifs à l’appui, les non-conformités et malfaçons constatées après intervention R.E.N. (août 2025) et exiger les reprises complètes et conformes.

- Périmètre : salle de bains (≈3,25 m²) et WC (≈1,11 m²) – travaux de démolition / reprise / finitions effectués entre le 18/08/2025 et le 29/08/2025 (5,5 jours effectifs).

- Exclusion : carrelage de sol existant (non remplacé) ; constat porté sur ouvrages neufs ou repris.

## 1.2 Parties prenantes & rôles

- MAAF Assurances : Maître d’ouvrage payeur dans le cadre de la R.E.N.

- GEOP Assistance : opérateur mandaté par l’assureur (gestion, planification, bon de commande, suivi).

- Rhône Bâtiment : entreprise exécutante des travaux (août 2025).

- Centre d’expertise Lyon 2 : expert partenaire (constat/chiffrage).

- Bénéficiaire : l’assuré (utilisateur final ; non maître d’ouvrage).

## 1.3 Chronologie synthétique

- 21/07/2024 : sinistre observé (humidité, décollements).

- 02/08/2024 : recherche de fuite : causes identifiées à l’étage supérieur.

- 23/01/2025 : visite d’expertise ; 14/02/2025 chiffrage ≈ 4 287,06 € TTC.

- 18/02/2025 : accord MAAF + mandats signés (R.E.N.).

- 26/03/2025 : bon de commande GEOP.

- Juillet 2025 : reports successifs (démarrage initial 30/07 annulé la veille).

- 18/08/2025 : début chantier (erreur de référence baignoire constatée).

- 18→29/08/2025 : 5,5 jours effectifs (interventions 18, 19 matin, 25, 26, 28, 29 ; pas le 27).

- 29/08/2025 : fin déclarée des travaux (aucune facture transmise au bénéficiaire à ce jour).

- 15/09/2025 : réunion de contrôle : liste des reprises (baignoire, faïence, ventilations, finitions fenêtre/porte, etc.).

- Toussaint 2025 : retouches proposées par GEOP/Rhône Bâtiment non validées par le bénéficiaire (rédaction du présent rapport et contestation en cours). Aucune planification acceptée.

## 1.4 Pièces financières & administratives

- Rapport d’expertise (14/02/2025) : 4 287,06 € TTC.

- Bon de commande GEOP (26/03/2025) : réf. CH01‑CD001‑V1.

- Facture : non transmise au bénéficiaire (à confirmer par GEOP).

- Budget fournitures sanitaires (courriel 03/07/2025) : 1 078 € TTC.

- Choix fournitures transmis 05/07/2025 (respect du budget).

# Partie 2 — Constats techniques (synthèse)

## 2.1 Zone 1 — Étanchéité / traversées (mur EB+)

- Aucun SPEC appliqué sous carrelage ; plâtre nu en fond ; absence d’isolant et d’étanchéité à l’air ; angles sans bandes ni membranes.

- Traversées (alimentation/évacuation, mitigeur) percées après coup sans platines ni manchons d’étanchéité ; rebouchages bruts.

- Conséquences : absence de barrière à l’eau ; risques d’infiltrations, moisissures, désaffleurement des carreaux et dégradation accélérée.

## 2.2 Zone 2 — Baignoire / appuis / évacuation

- Appuis latéraux inadaptés : utilisation de fourrures placo comme supports – non prévues pour reprendre des charges.

- Pieds réglés au maximum, sans silicone prescrit par le fabricant ; absence de plaque de répartition/rigidification.

- Réutilisation d’une canalisation d’évacuation existante, imposant un cheminement haut → baignoire inutilement surélevée (~5 cm perdus) au lieu d’un raccord direct depuis le siphon.

- Joint périphérique (mastic sanitaire) absent/irrégulier ; vides visibles entre faïence et rebord.

- Conséquences : instabilité, infiltration possible, garantie fabricant caduque (non-respect des prescriptions), risque de chute.

## 2.3 Zone 6 — Finitions / joints / appareillage

- Joints souples sol/mur manquants ou discontinus ; défauts de lissage/nettoyage.

- Découpes appareillage (interrupteurs/prises) grossières, boîtiers non affleurants.

- Propreté de fin de chantier insuffisante (traces, résidus, rayures localisées).

## 2.4 Ouvertures / alignements (fenêtre)

- Faïence non amenée en butée contre le dormant ; le placo ne vient pas en butée non plus → vide non conforme.

- Mauvais alignement : alignement pris sur un mur non droit plutôt que sur la fenêtre → décalage ~1 cm pour 60 cm de longueur ; joints mal calibrés, mauvaises découpes, carreaux mal nettoyés.

## 2.5 Ventilation

- Traversée non habillée : rosace absente, jour périphérique non jointé.

- Rappel : débits réglementaires SDB/WC à respecter (extraction minimale).

## 2.6 Risques et impacts

- Techniques : infiltrations, décollements, corrosion des ancrages, affaissements locaux.

- Sanitaires : humidité confinée, moisissures et qualité d’air dégradée.

- Sécurité : instabilité à l’accès baignoire, glissements/chutes.

Les actions correctives détaillées (dépose/reprise protocolaire, matériaux conformes, contrôle d’étanchéité, joints MGB, nettoyage) seront précisées en Partie 3.