## Dossier Assurance – Bloc IV

### ZONE 3 – FAÏENCE, PAREMENT & ALIGNEMENTS

### ⚖️ Désordre 3.1 – Défauts de pose faïence murale (plan vertical)

Localisation : Périphérie baignoire et mur fenêtre – zone EB+

Constats détaillés :

- Alignement non conforme à la menuiserie existante

  - Les revêtements muraux (placo + carrelage) ne sont pas alignés sur le dormant de la fenêtre, mais sur un mur adjacent visiblement non d’équerre.

  - Résultat : décalage de plus de 1 cm en bout de fenêtre sur seulement 60 cm de longueur.

  - Ce choix d’axe de référence est erroné et compromet gravement la lisibilité visuelle de l’ouvrage fini.

- Placo & faïence non amenés au droit du dormant (non conforme)

  - Ni la faïence, ni le plaque de plâtre n’ont été amenées en butée contre le dormant de fenêtre comme le prévoient les règles de l’art.

  - Cela constitue une non-conformité technique et fonctionnelle :

    - Risque d’infiltration d’eau ou de condensation sans calfeutrement correct.

    - Perte d’étanchéité à l’air.

    - Esthétique dégradée et impossibilité de poser un joint de finition ou un couvre-joint proprement.

- Découpes inadaptées et mal calibrées

  - Découpe grossière visible en bout de mur.

  - Joints irréguliers entre carreaux, mal calibrés, certains dépassant 4 mm, d’autres quasiment inexistants.

  - Aucun rattrapage de niveau ni reprise de planéité.

- Nettoyage inexistant / soins insuffisants

  - Traces de colle, laitance, poussières visibles à plusieurs endroits entre les joints et sur les carreaux.

  - Pas de nettoyage final.

  - Résidus pris dans les joints ou mal enlevés, nuisant à l’adhérence future d’un éventuel joint silicone.

- Pose sans SPEC (Système de Protection à l’Eau sous Carrelage)

  - Aucun SPEC observé sous la faïence, ni en fond de baignoire, ni en retour.

  - Cela est en contradiction flagrante avec le DTU 52.2 en zones EB+.

  - Rend tout l’habillage carrelé vulnérable à l’humidité, surtout dans une zone sans ventilation mécanique active.

- Problèmes de pente et stagnation d’eau

  - Une pente inversée du carrelage mural ou de la baignoire est observée, causant une stagnation d’eau visible au droit de la jonction carrelage/baignoire.

  - Cela accentue la vulnérabilité de l’ouvrage à l’humidité et révèle une pose sans contrôle de niveau ni planification.

- Placage de doublage sans isolation / son creux

  - Le doublage en placo sur mur extérieur ne contient aucun isolant (ni thermique ni acoustique), ce qui est inadapté pour un mur périphérique en salle d’eau.

  - Le mur sonne creux, absence de bande résiliente ou mousse PU pour freiner les ponts thermiques ou phoniques.

Références normatives / techniques : - DTU 52.2 (carrelage), DTU 20.1 (doublages), CPT 3875, CPT 3528 V2 - Avis Techniques CSTB – Salles de bains en zones humides.

Action corrective exigible : - Reprise totale du parement faïence côté baignoire/fenêtre. - Alignement du parement sur l’axe de la menuiserie, avec finitions à fleur ou profilé d’angle propre. - Pose d’un SPEC intégral, avant nouvelle pose de carrelage. - Remplissage isolant dans le doublage périphérique si dépose. - Nettoyage intégral du chantier et reprise de joint silicone périphérique après finitions murales.

### ZONE 6 – FINITIONS / JOINTS / DÉTAILS D’EXÉCUTION

#### ⚖️ Désordre 6.1 — Joints souples périphériques sol/mur absents

Localisation : Tout le pourtour de la pièce, pied de faïence/plinthes, liaison carrelage de sol existant ↔ murs.

Constats - Aucun joint souple (mastic sanitaire) n’a été réalisé en périphérie entre le sol et les murs/faïence. - Substitution par du mortier rigide (ou rien), inadapté aux mouvements relatifs sol/mur → fissuration et prise d’eau. - Preuves photo : 2301_JOINT_MGM.jpg, 2303_JOINT_MGM.jpg, 2305_JOINT_MGS.jpg, 2306_JOINT_MGS.jpg, 2307_JOINT_MGS.jpg, 2309_JOINT_MGP.jpg, 2310__JOINT_MGB.jpg, 2311__JOINT_MGB.jpg, 2312__JOINT_MAC.jpg.

Conséquences - Micro-fissurations et stagnations capillaires en pied de paroi → risque de moisissures et décollement des plinthes/faïence. - Perte d’étanchéité locale et salissures noires récurrentes en pied de mur.

Références : DTU 52.2 (joints de dilatation et joints souples aux changements de plan), Recos CSTB zones humides.

Action corrective - Purge des remplissages rigides / nettoyage, pose d’un mastic silicone sanitaire continu (acétique/alcool, fongicide) en pied de paroi. - Lissage sur fond de joint, contrôle de continuité.

#### ⚖️ Désordre 6.2 — Joints d’angle verticaux et haut de mur/plafond non traités

Localisation : Angles verticaux de la pièce, jonctions parement/plafond.

Constats - Absence de mastic souple dans les angles verticaux et en haut de paroi ; présence de jours et micro-fissures. - Ragréage/enduit de finition non repris avant peinture → lignes d’ombre, retraits visibles.

Conséquences - Fissuration prématurée, coulures et prises d’eau lors des ruissellements (projections de la baignoire). - Défaut esthétique majeur (ouvrage perçu « non fini »).

Références : DTU 52.2 (joints souples aux changements de plan), DTU 59.1 (finitions peintes – préparation des fonds).

Action corrective - Ouverture propre des fissures, mastic acrylique en parties sèches (haut de paroi) + silicone sanitaire en zones d’eau. - Reprises d’enduits, ponçage, réfection peinture.

#### ⚖️ Désordre 6.3 — Passages de réseaux / appareillages mal finis

Localisation : Interrupteurs, prises, traversées de réseaux (mitigeur, évacuations), boîtiers.

Constats - Coupes grossières autour des appareillages (trous ovalisés/ébréchés), sans rattrapage d’enduit. - Boîtiers non affleurants, plastrons mal plaqués laissant des jours périphériques (cf. 2304_INTERRUPTEUR-PRISE_MAC.jpg). - Traversées sanitaires non manchonnées / non jointées (rappel Zone 1 et 2).

Conséquences - Entrées d’air/poussières, cheminement d’humidité derrière parements, encrassement visible. - Non-conformité d’aspect et fragilité mécanique des appareillages.

Références : DTU 20.1 (doublages, rives et tableaux), DTU 59.1 (finition), bonnes pratiques appareillages.

Action corrective - Reprise au gabarit des découpes, dressage des tableaux, rebouchage propre. - Mise à niveau des boîtiers, pose de plastrons affleurants, joint périphérique fin.

#### ⚖️ Désordre 6.4 — Propreté de chantier et soin inexistant

Constats - Traces de colle, laitance, plâtre, silicone sec sur émail et parements ; poussières piégées dans les joints. - Absence de nettoyage fin (épongeage, rinçage, essuyage à blanc) et de protection durant les interventions.

Conséquences - Encrassement durable, mauvaise adhérence des futurs joints/peintures, dépréciation esthétique immédiate.

Références : DTU 59.1 (états de surface avant peinture), guides pro carrelage (nettoyage fin de chantier).

Action corrective - Décapage contrôlé (détergent adapté à la laitance), rinçage, nettoyage à blanc. - Reprises locales (égrenage/retouches) des parements abîmés.

#### ⚖️ Désordre 6.5 — Liaisons menuiseries / huisseries non calfeutrées (rappel Zone 3)

Constats - Ni le placo ni la faïence ne viennent en butée sur le dormant de fenêtre ; vide résiduel sans profil ni joint étanche.

Conséquences - Infiltrations et pertes d’étanchéité à l’air et à l’eau ; impossibilité de mise en œuvre d’un joint de finition durable.

Références : DTU 20.1 (tableaux/embrasures), DTU 52.2 (raccords en zones humides).

Action corrective - Découpe/ajustement des parements à fleur du dormant ; pose d’un profil d’angle ou joint silicone pro en finition.

Conclusion Zone 6 — Les finitions et joints n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art : absence généralisée de joints souples aux changements de plan, coupes brutes non reprises, calfeutrements absents autour des appareillages et propreté défaillante. L’ensemble compromet l’étanchéité, la pérennité et l’aspect de l’ouvrage.

### ZONE 7 – VENTILATION / QUALITÉ D’AIR / ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

#### ⚖️ Désordre 7.1 — Traitement de la ventilation non conforme & étanchéité à l’air défaillante

Localisation : Salle de bains et WC attenants
Preuves photo : 2110_VENTILATION-NATURELLE_DET.jpg, 2111_VENTILATION-NATURELLE_DET.jpg

Constats (faits visibles sur photos) - Percement/bouche non habillé(e) : rosace absente, bords ébréchés, présence de poussières et éclats.
- Jour périphérique autour de l’orifice : aucune manchette ni mastic assurant l’étanchéité à l’air.
- Type d’extraction non vérifié (à confirmer) : l’extraction peut être naturelle (conduit statique) ou mécanique (VMC). Les photos ne permettent pas d’attester d’un raccordement VMC effectif.

Conséquences - Condensation locale sur parois froides, encrassement des angles, risque de moisissures latentes dans les doublages.
- Déperditions et flux d’air parasites par absence de calfeutrement, avec tirage aléatoire du conduit.

Références - NF DTU 68.3 (ventilation) – exigences de continuité aéraulique et d’étanchéité des traversées.
- Arrêté du 24/03/1982 (ventilation générale et permanente des logements) – SDB/WC = locaux à pollution spécifique.

Actions correctives exigibles - Étancher la traversée : pose d’une manchette adaptée (ou collier), joint mastic acrylique/PU en périphérie, rosace propre.
- Si VMC présente : vérifier raccordement effectif, état du conduit, poser un clapet anti‑retour, mesurer et consigner le débit d’extraction (SDB ≈ 30 m³/h ; WC ≈ 15 m³/h à titre indicatif), fournir PV.
- Si VMC absente : installer une extraction mécanique conforme (bouches autoréglables/hygro + groupe + conduits), puis mesure de débits et remise d’un rapport.
- Garantir l’amenée d’air (détalonnage porte ≈ 10–15 mm, entrées d’air en pièces sèches si nécessaire).

Pièces à exiger - Photos d’étapes après reprise (manchette, mastic, rosace).
- Fiches techniques (bouche, conduit, clapet), PV de débits, schéma de réseau si VMC.

### ZONE 5 – WC / BÂTI‑SUPPORT / HABILLAGE

#### ⚖️ Désordre 5.1 — Cuvette suspendue instable, serrage et support défaillants

Localisation : WC attenants
Constats - Jeu perceptible de la cuvette (mouvement latéral et en appui).
- Assise irrégulière / porte‑à‑faux ressenti, bruit de grincement lors de l’assise.
- Couple de serrage non vérifié des tiges filetées de fixation cuvette (absence de traçabilité).
- Planéité/support insuffisants derrière le parement.

Conséquences - Risque de rupture des ancrages, détérioration des carreaux/parements, danger d’utilisation.
- Transmission des efforts au coffrage fragile → fissurations.

Références
- DTU 60.1 (installations sanitaires).
- Notices fabricants de bâti‑support (ex. Geberit/Siamp) : réglage châssis, couple de serrage, points d’appui.

Actions correctives - Dépose de la cuvette et contrôle du châssis.
- Réglage et serrage au couple prescrit (avec clé dynamométrique), vérification de l’entraxe et des joints d’interface.
- Mise à niveau et contrôle d’appui homogène sur châssis.

#### ⚖️ Désordre 5.2 — Coffrage/parement sous‑rigide, ossature inadaptée

Constats - Coffrage du bâti‑support souple à la pression ; déformations au toucher.
- Découpes grossières autour des trappes/accès et raccords non dressés.
- Type de plaque non tracé (H1 non vérifié).

Conséquences - Flambement local, micro‑fissures, désaffleurements, perte de planéité visible.
- Impossibilité d’un serrage stable dans le temps.

Références
- DTU 25.41 (cloisons/doublages) – rigidité et entraxes d’ossature.
- Recommandations fabricants : parement hydrofuge H1 en locaux humides.

Actions correctives - Réouverture locale, renfort d’ossature (rails montant M48 + entraxes conformes), pose de BA13 H1 (simple/double peau selon notice).
- Dressage des rives et reprise des découpes au gabarit.

#### ⚖️ Désordre 5.3 — Étanchéité et joints périphériques absents

Constats - Joints silicone sanitaires manquants aux changements de plan (pied de coffrage, raccords latéraux) et autour des traversées (alimentation, évacuation de chasse).
- Jour en périphérie de la plaque de commande / trappe d’accès (non affleur).

Conséquences - Entrées d’eau/air et encrassement en fond de parement, risque de moisissures.

Références
- DTU 52.2 (joints souples aux changements de plan), guides sanitaires.

Actions correctives - Pose de mastic silicone sanitaire continu (fongicide) en pieds et rives, joint fin périphérique de plastrons/plaques.
- Nettoyage et lissage, contrôle de continuité.

#### ⚖️ Désordre 5.4 — Alignement et aplomb des appareillages (plaque de commande)

Constats - Non‑affleur / obliquité de la plaque, jeu visible, rives non dressées.

Conséquences - Aspect non conforme, vibrations, prise de poussière/humidité derrière parement.

Actions correctives - Reprise de l’encastrement au gabarit, mise à niveau, pose affleurante sans jour, contrôle de la trappe.

Conclusion Zone 5 — Le bloc WC présente une instabilité d’ensemble (cuvette + coffrage), des finitions incomplètes et une absence de joints périphériques. Les actions à mener exigent réouverture/renfort, mise à niveau, serrage au couple et étanchéification soignée, conformément aux DTU et notices fabricants.

# ANNEXES (Version exhaustive)

## Annexe A — Bordereau des pièces (documents joints / disponibles)

| ID | Nature | Fichier / Référence | Date | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Rapport consolidé | Rapport Ar Bot-expert - Sdb & Wc (v7.0).docx | 2025 | Version structurée SDB + WC |
| A2 | Référentiel technique | Dossier_de_Reference_Salle_de_Bains_Plan_A_ENRICHI (1).docx | 2025 | DTU/SEL/SPEC/volumes, checklists |
| A3 | Matrice G‑P‑T | NameGen_PC_v1.1.1 - Google Sheets.pdf | 2025 | Grille Gravité/Priorité/Temps |
| A4 | Courriers chiffrage | COURRIERS chiffragepdf.pdf | 2025 | Chiffrage par postes |
| A5 | Mail GEOP (expert qualité) | mail expert GEOP .docx | 09/2025 | Échanges et engagements |
| A6 | Dossier d’analyse SDB | Dossier D’analyse Sdb – À Transmettre À Ar Bot‑expert (version 1).docx | 2025 | Analyse SDB |
| A7 | Rapport expertise WC | Rapport D’expertise — DEGAT Wc.docx | 2025 | Constat WC dédié |
| A8 | Dossier ArBot‑Expert | Dossier_ArBot-Expert_v5.docx | 2025 | Base de synthèse |
| A9 | Fiches de synthèse | Fiches de synthèse — Salle de bains.pdf | 2025 | Récap’ non‑conformités |
| A10 | Rapport SDB (éditable) | Rapport_Expert_SDB_v1.6.0_EDITABLE (1).docx | 2025 | Brouillon solide |
| A11 | Brouillon mail | brouillon mail de réponse.docx | 2025 | Pré‑argumentaire |
| A12 | Contexte & Intervenants | Contexte et Intervenants.docx | 2025 | Rôles / périmètre |
| A13 | Réponse à GEOP | Réponse au mail expert GEOP ..docx | 2025 | Arguments probatoires |
| A14 | Mail GEOP | mail geop.docx | 09/2025 | Relances & demandes d’écrits |
| A15 | Mail Rhône Bâtiment | mail rhone batiment.docx | 09/2025 | Planification / posture |
| A16 | Notice fabricant | NOTICE_Bain-Acrylique_v7 .pdf | 2025 | Silicone sous pieds exigé |
| A17 | Plan avant | 1001_SDB_2013.jpg | 2013 | Plan d’origine |
| A18 | Plan après (schéma) | 1002_SDB_2025.jpg | 2025 | Zones rénovées |

## Annexe B — Index photographique (exhaustif)

| Photo | Zone | Type | Description courte | Lien constats |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001_SDB_GEN_20250818.jpg | Global | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0002_SDB_GEN_20250818.jpg | Global | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0003_SALON-PROTECTION_GEN_20250818.jpg | Hors | GEN | Protection salon / circulation | Z10 |
| 0004_SALON-PROTECTION_GEN_20250818.jpg | Hors | GEN | Protection salon / circulation | Z10 |
| 0005_WC_GEN_20250818.jpg | Z5 | GEN | WC – vue générale | 5.x |
| 0006_SDB_GEN_20250819.jpg | SDB | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0007_SDB_GEN_20250819.jpg | SDB | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0008_SDB_GEN_20250819.jpg | SDB | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0009_SDB_MAC_20250819.jpg | SDB | MAC | Détails SDB – joints/appuis | Z1/Z2/Z6 |
| 0010_SDB_MAC_20250819.jpg | SDB | MAC | Détails SDB – baignoire/robinetterie | Z2/Z6 |
| 0011_WC_GEN_20250819.jpg | Z5 | GEN | WC – coffrage, parements | 5.x |
| 0012_SDB_GEN_20250826.jpg | SDB | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0013_SDB_GEN_20250826.jpg | SDB | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0014_SDB_GEN_20250826.jpg | SDB | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0015_SDB_GEN_20250826.jpg | SDB | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 2101_ALIMENTATION‑EVACUATION_DET.jpg | Z1 | DET | Traversées alim/évac – plâtre nu, pas de SPEC | 1.1/1.2 |
| 2102_EVACUATION_DET.jpg | Z1 | DET | Évacuation – pas de manchon/joint | 1.2 |
| 2103_EVACUATION_MAC.jpg | Z1 | MAC | Évacuation – macro absence d’étanchéité | 1.2 |
| 2104_ALIMENTATION_MAC.jpg | Z1 | MAC | Alimentation – percement brut, pas de SPEC | 1.2/6.3 |
| 2105_ALIMENTATION‑EVACUATION_DET.jpg | Z1 | DET | Plâtre poreux, pas de protection | 1.1/1.2 |
| 2108_EVACUATION_DET.jpg | Z1 | DET | Évacuation – coupe brute | 1.2 |
| 2109_ALIMENTATION‑EVACUATION_DET.jpg | Z1 | DET | Angles sans bandes/membrane | 1.1 |
| 2110_VENTILATION‑NATURELLE_DET.jpg | Z7 | DET | Percement ventilation non habillé | 7.1 |
| 2111_VENTILATION‑NATURELLE_DET.jpg | Z7 | DET | Jour périphérique non jointé | 7.1 |
| 2115_MITIGEUR‑BAIN_MAC.jpg | Z1/Z2 | MAC | Mitigeur bain – traversées sans rosaces/joint | 1.2/2.1 |
| 2207_APPUI_DET.jpg | Z2 | DET | Appui latéral inadapté (fourrure placo) | 2.1 |
| 2208_PIEDS_MAC.jpg | Z2 | MAC | Pieds baignoire au max, sans silicone | 2.1 |
| 2209_PIEDS‑SIPHON_MAC.jpg | Z2 | MAC | Pieds + siphon – évacuation réutilisée | 2.1 |
| 2210_PIEDS_MAC.jpg | Z2 | MAC | Pieds – pas de plaque d’appui/rigidif. | 2.1 |
| 2301_JOINT_MGM.jpg | Z6 | DET | Joint souple sol/mur manquant | 6.1 |
| 2303_JOINT_MGM.jpg | Z6 | DET | Joint périphérique absent – pied de paroi | 6.1 |
| 2304_INTERRUPTEUR‑PRISE_MAC.jpg | Z6 | MAC | Découpe appareillage grossière, non affleur | 6.3 |
| 2305_JOINT_MGS.jpg | Z6 | DET | Joint souple – absence/irrégularités | 6.1 |
| 2306_JOINT_MGS.jpg | Z6 | DET | Joint souple – manquant en rives | 6.1 |
| 2307_JOINT_MGS.jpg | Z6 | DET | Joint – défaut de lissage/nettoyage | 6.1/6.4 |
| 2309_JOINT_MGP.jpg | Z6 | DET | Pied de plinthe non traité | 6.1 |
| 2310__JOINT_MGB.jpg | Z6 | DET | Joint baignoire – manquant/disjoint | 6.1/2.3 |
| 2311__JOINT_MGB.jpg | Z6 | DET | Joint baignoire – discontinuité | 6.1/2.3 |
| 2312__JOINT_MAC.jpg | Z6 | MAC | Macro – joints et propreté | 6.1/6.4 |
| 1001_SDB_2013.jpg | Plans | DOC | Plan de référence (avant) | Annexe J |
| 1002_SDB_2025.jpg | Plans | DOC | Schéma « après travaux » | Annexe J |

L’index complet peut être exporté en planches (vignettes + légendes normalisées) sur demande.

## Annexe C — Références normatives & guides utilisés (complète)

- DTU 52.2 — Revêtements céramiques muraux : supports, SPEC EB+, angles/bandes.

- DTU 52.1 — Revêtements céramiques : mortiers‑colles, joints, chapes.

- DTU 60.1 / 60.11 — Installations sanitaires : réseaux, traversées, accessibilité siphons.

- DTU 25.41 — Cloisons/doublages plaques de plâtre : entraxes, rigidité, plaques H1 en locaux humides.

- NF DTU 68.3 — Ventilation mécanique : conception, pose, traversées étanches.

- Arrêté du 24/03/1982 — Aération des logements : ventilation générale et permanente.

- Cahiers CSTB 3648 / 3934 / 3651_V2 — Zones humides, SPEC, détails d’exécution.

- CPT 3528_V2 — Traitements d’étanchéité avant carrelage en locaux humides.

- Notices fabricants (baignoire acrylique, silicones sanitaires, colles/joints carrelage).

## Annexe D — Check‑list de conformité à exiger (complète)

Étanchéité (Z1/Z3)
☐ SPEC intégral (primaire + couches + bandes + manchettes) — photos d’étapes
☐ Relevés verticaux ≥ 10 cm ; angles traités
☐ Traversées manchonnées + joint périphérique

Baignoire (Z2)
☐ Re‑raccord évacuation (droit depuis siphon, pente)
☐ Repose à hauteur correcte, appuis rigides
☐ Silicone sous chaque pied (notice) + joint périphérique MGB

Faïence/parements (Z3)
☐ Alignement/calepinage depuis la menuiserie (dormant)
☐ Butée au dormant (placo + faïence) + calfeutrement étanche
☐ Joints calibrés, coupes propres, nettoyage fin

WC (Z5)
☐ Renfort ossature coffrage, BA13 H1
☐ Couple de serrage contrôlé (PV)
☐ Joints sanitaires périphériques, trappe propre

Finitions/Joints (Z6)
☐ Joints souples sol/mur
☐ Joints d’angles (verticaux/haut de mur)
☐ Passages de réseaux repris au gabarit, boîtiers affleurants
☐ Nettoyage fin (décapage laitance, rinçage, essuyage)

Ventilation (Z7)
☐ Si VMC : raccord effectif, manchette + rosace + mastic, clapet anti‑retour
☐ Mesure débits (PV) : SDB ~30 m³/h, WC ~15 m³/h (indicatif)
☐ Détalonnage porte (10–15 mm) & entrées d’air si besoin

## Annexe E — Séquence de reprise & livrables de traçabilité

P0 – Sécurisation : contrôle élec/eau, protections, coupures si besoin.
P1 – Réfections techniques : SPEC, baignoire (repose + silicone sous pieds), traversées, coffrage WC, parements.
P2 – Finitions : joints souples, calfeutrements, nettoyage fin.

Livrables obligatoires :
• PV photos d’étapes (avant/pendant/après)
• Fiches techniques (H1, colles, joints, silicones, manchons) avec n° de lots
• PV de débits VMC (si applicable) + photo raccord
• Contrôle au couple (WC)
• Attestation de conformité DTU (entreprise signée)

## Annexe F — Grille G‑P‑T (étendue)

| ID | Zone | Désordre | G | P | Temps (j) | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPT‑01 | Z1 | Absence SPEC | 3 | 1 | 5 | Reprise intégrale EB+ + contrôles |
| GPT‑02 | Z2 | Baignoire instable/pieds | 3 | 1 | 1 | Repose + silicone pieds + appuis |
| GPT‑03 | Z2 | Évacuation réutilisée/hauteur excessive | 2 | 1 | 0.5 | Nouveau raccord droit depuis siphon |
| GPT‑04 | Z3 | Non‑butée au dormant menuiserie | 2 | 1 | 2 | Découpe + calfeutrement |
| GPT‑05 | Z3 | Joints irréguliers/coupes | 2 | 2 | 1 | Reprise joints + nettoyage fin |
| GPT‑06 | Z6 | Joints souples périphériques absents | 2 | 2 | 1 | Silicone périphérique |
| GPT‑07 | Z6 | Découpes appareillages brutes | 1 | 2 | 0.5 | Reprise gabarit + affleurement |
| GPT‑08 | Z7 | Percement ventilation non étanche | 2 | 2 | 0.5 | Manchette + rosace + mastic |
| GPT‑09 | Z5 | Cuvette instable / coffrage H1 | 2 | 2 | 1 | Renfort ossature + serrage au couple |

## Annexe G — Modèles de courriers (sommaire)

• Mise en demeure de reprise conforme (RAR)
• Demande d’expertise contradictoire indépendante
• Signalement assureur (MAAF) – non‑conformités & traçabilité
• Réponse à « l’expert qualité GEOP » – questions probatoires & pièces exigées

## Annexe H — Chronologie consolidée

| Date | Fait | Détail |
| --- | --- | --- |
| 29/07/2025 | Date annoncée | Annulée la veille, tél. uniquement (pas d’écrit) |
| 16/08/2025 | Chantier prévu | Report la veille, sans écrit |
| 18/08/2025 | Démarrage | — |
| 19/08/2025 (midi) | Arrêt | — |
| 19→25/08/2025 | Aucune intervention | Erreur réf. baignoire → 7 j sans douche |
| 25/08/2025 | Reprise | — |
| 26/08/2025 | Intervention | — |
| 27/08/2025 | Absence | Non annoncée |
| 28–29/08/2025 | Intervention | Déclaration « fin de chantier » |
| 08/09/2025 | Réclamation | Mails + photos transmises |

## Annexe I — Attestations & preuves à obtenir de l’entreprise

• PV débits ventilation (si VMC) + photo du raccordement
• Photos d’étapes SPEC (primaire, 1re couche, bandes, manchettes, 2e couche)
• Notice baignoire signée « pose conforme » (silicone sous pieds, appuis)
• Contrôle couple WC (clé dynamométrique)
• Factures et n° de lots (colles, joints, silicones, plaques H1)

## Annexe J — Plans et schémas (avant / après)

• 1001_SDB_2013.jpg — plan de référence (avant)
• 1002_SDB_2025.jpg — schéma « après travaux » (zones rénovées en orange)

## Annexe K — Matrice « non‑conformités par zone » (récap complet)

| Zone | Code | Désordre | Preuve photo | Action corrective |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 1.1 | SPEC absent en EB+ | 2101, 2105, 2109 | SPEC intégral + bandes + manchettes |
| Z1 | 1.2 | Traversées non étanchées | 2102, 2103, 2104, 2108, 2115 | Manchons + mastic + rosaces |
| Z2 | 2.1 | Baignoire instable/appuis inadaptés | 2207, 2208, 2210 | Repose + appuis rigides + silicone pieds |
| Z2 | 2.1b | Évacuation réutilisée/hauteur excessive | 2209, 2102 | Nouveau raccord droit depuis siphon |
| Z3 | 3.1 | Non‑butée au dormant menuiserie | 0001, 0012–0015 | Reprise coupes + calfeutrement |
| Z6 | 6.1 | Absence joints souples sol/mur | 2301, 2303, 2305–2307, 2309–2312 | Silicone périphérique |
| Z6 | 6.3 | Découpes appareillages brutes | 2304 | Reprise gabarit + affleurement |
| Z7 | 7.1 | Percement ventilation non étanche | 2110, 2111 | Manchette + rosace + mastic |
| Z5 | 5.1/5.2 | Cuvette instable / coffrage sous‑rigide | 0011 | Renfort ossature + H1 + serrage au couple |

## Annexe L — Engagements des intervenants vs. réalité

| Intervenant | Engagement annoncé | Réalité constatée | Pièce |
| --- | --- | --- | --- |
| GEOP | Reprises « en 1 semaine » | Causes racines non traitées | Mails A7 |
| Rhône Bâtiment | Planification & finitions | Reports / finitions incomplètes | A15 |

## Annexe M — Clause fabricant (baignoire acrylique)

• Exigence : application de silicone sous les pieds + appuis rigides + joint périphérique.
• Constat : non‑respect → garantie constructeur caduque (Z2.1).
• Pièce : NOTICE_Bain-Acrylique_v7.pdf (A16).

## Annexe B — Index photographique par zone (COMPLET)

### GLOBAL & GÉNÉRALES

| Fichier | Date | Zone | Type | Description | Désordre(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001_SDB_GEN_20250818.jpg | 2025-08-18 | Global | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0002_SDB_GEN_20250818.jpg | 2025-08-18 | Global | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0003_SALON-PROTECTION_GEN_20250818.jpg | 2025-08-18 | Hors zone | GEN | Protection salon / circulation | Z10 |
| 0004_SALON-PROTECTION_GEN_20250818.jpg | 2025-08-18 | Hors zone | GEN | Protection salon / circulation | Z10 |
| 0005_WC_GEN_20250818.jpg | 2025-08-18 | Z5 | GEN | WC – vue générale | Z5 |
| 0006_SDB_GEN_20250819.jpg | 2025-08-19 | SDB | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0007_SDB_GEN_20250819.jpg | 2025-08-19 | SDB | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0008_SDB_GEN_20250819.jpg | 2025-08-19 | SDB | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0009_SDB_MAC_20250819.jpg | 2025-08-19 | SDB | MAC | Détails – joints/appuis | Z1/Z2/Z6 |
| 0010_SDB_MAC_20250819.jpg | 2025-08-19 | SDB | MAC | Détails – baignoire/robinetterie | Z2/Z6 |
| 0011_WC_GEN_20250819.jpg | 2025-08-19 | Z5 | GEN | WC – coffrage, parements | Z5 |
| 0012_SDB_GEN_20250826.jpg | 2025-08-26 | SDB | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0013_SDB_GEN_20250826.jpg | 2025-08-26 | SDB | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0014_SDB_GEN_20250826.jpg | 2025-08-26 | SDB | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |
| 0015_SDB_GEN_20250826.jpg | 2025-08-26 | SDB | GEN | SDB – vue générale | Z1/Z2/Z3 |

### ZONE 1 — Étanchéité / Traversées

| Fichier | Date | Zone | Type | Description | Désordre(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101_ALIMENTATION-EVACUATION_DET.jpg | — | Z1 | DET | Traversées alim/évac – plâtre nu, pas de SPEC | 1.1/1.2 |
| 2102_EVACUATION_DET.jpg | — | Z1 | DET | Évacuation – pas de manchon/joint étanche | 1.2 |
| 2103_EVACUATION_MAC.jpg | — | Z1 | MAC | Évacuation – macro absence d’étanchéité | 1.2 |
| 2104_ALIMENTATION_MAC.jpg | — | Z1 | MAC | Alimentation – percement brut sans SPEC | 1.2/6.3 |
| 2105_ALIMENTATION-EVACUATION_DET.jpg | — | Z1 | DET | Plâtre poreux, pas de protection | 1.1/1.2 |
| 2108_EVACUATION_DET.jpg | — | Z1 | DET | Évacuation – coupe brute, pas de manchon | 1.2 |
| 2109_ALIMENTATION-EVACUATION_DET.jpg | — | Z1 | DET | Angles sans bandes/membrane | 1.1 |
| 2115_MITIGEUR-BAIN_MAC.jpg | — | Z1/Z2 | MAC | Mitigeur bain – traversées sans rosaces/joint | 1.2/2.1 |

### ZONE 2 — Baignoire / Appuis / Évacuation

| Fichier | Date | Zone | Type | Description | Désordre(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2207_APPUI_DET.jpg | — | Z2 | DET | Appui latéral inadapté (fourrure placo) | 2.1 |
| 2208_PIEDS_MAC.jpg | — | Z2 | MAC | Pieds – réglés au max, sans silicone | 2.1 |
| 2209_PIEDS-SIPHON_MAC.jpg | — | Z2 | MAC | Pieds + siphon – évacuation réutilisée | 2.1 |
| 2210_PIEDS_MAC.jpg | — | Z2 | MAC | Pieds – pas de plaque d’appui/rigidification | 2.1 |

### ZONE 6 — Finitions / Joints / Appareillage

| Fichier | Date | Zone | Type | Description | Désordre(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2301_JOINT_MGM.jpg | — | Z6 | DET | Joint souple sol/mur manquant | 6.1 |
| 2303_JOINT_MGM.jpg | — | Z6 | DET | Joint périphérique absent – pied de paroi | 6.1 |
| 2304_INTERRUPTEUR-PRISE_MAC.jpg | — | Z6 | MAC | Découpe appareillage grossière, non affleur | 6.3 |
| 2305_JOINT_MGS.jpg | — | Z6 | DET | Joint souple – absence/irrégularités | 6.1 |
| 2306_JOINT_MGS.jpg | — | Z6 | DET | Joint souple – manquant en rives | 6.1 |
| 2307_JOINT_MGS.jpg | — | Z6 | DET | Joint – défaut de lissage/nettoyage | 6.1/6.4 |
| 2309_JOINT_MGP.jpg | — | Z6 | DET | Pied de plinthe non traité | 6.1 |
| 2310__JOINT_MGB.jpg | — | Z6 | DET | Joint baignoire – manquant/disjoint | 6.1/2.3 |
| 2311__JOINT_MGB.jpg | — | Z6 | DET | Joint baignoire – discontinuité | 6.1/2.3 |
| 2312__JOINT_MAC.jpg | — | Z6 | MAC | Macro – joints et propreté | 6.1/6.4 |

### ZONE 7 — Ventilation

| Fichier | Date | Zone | Type | Description | Désordre(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2110_VENTILATION-NATURELLE_DET.jpg | — | Z7 | DET | Percement ventilation non habillé, rosace absente | 7.1 |
| 2111_VENTILATION-NATURELLE_DET.jpg | — | Z7 | DET | Jour périphérique non jointé | 7.1 |

### PLANS — Avant / Après

| Fichier | Date | Zone | Type | Description | Désordre(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001_SDB_2013.jpg | 2013-01-01 | Plans | DOC | Plan de référence (avant) | Annexe J |
| 1002_SDB_2025.jpg | 2025-01-01 | Plans | DOC | Schéma après travaux (zones en orange) | Annexe J |

## Annexe N — Citations précises des textes (extraits ≤ 25 mots)

Arrêté du 24 mars 1982, art. 3 — débits extraits : « Les débits extraits dans chaque pièce de service doivent pouvoir atteindre […] les valeurs données dans le tableau. »
Source : Légifrance.

Arrêté du 24 mars 1982, art. 3 — WC & SDB : « Salle de bains : 15 à 30 m³/h ; Cabinet d’aisances : 15 m³/h. »
Source : Pappers / Légifrance.

NF DTU 25.41 — EB+ (parois verticales apparentes) : « …seules sont admises les plaques de plâtre hydrofugées de type H1. »
Sources : Fiche ouvrage (Eyrolles), synthèse fabricants (Placo).

NF DTU 52.2 (2022) — SPEC en murs intérieurs : « La partie 4 intègre l’emploi des SPEC […] Joint mastic périphérique abaissé à 3 mm. »
Source : PRB (actualité technique DTU 52.2) ; Batirama (P1‑1‑4).

DTU 25.41 — traversées/cloisons : « Traversées réalisées après pose des cloisons et des joints, en conservant les performances (étanchéité…). »
Source : récapitulatif DTU 25.41 (annexe B).

NF DTU 60.1 — coordination traversées/raccords : « Pour les traversées de parois, les découpes sont exécutées lors de la pose du revêtement par l’entreprise de revêtement. »
Source : extrait NF DTU 60.1.

(Les références complètes et URL sont fournies dans la réponse de chat pour traçabilité).

# Annexe A — Fiche contexte enrichie (SDB & WC)

Affaire / Références - Référence dossier : 25-001508-RLY-M1 - Lieu d’intervention : Appartement 2ᵉ étage, 123 rue Château Gaillard, 69100 Villeurbanne (FR) - Mode de prise en charge : Réparation en nature via GEOP Assistance (mandaté par la MAAF)

Assurance - Assureur : MAAF Assurances — Contrat : Habitation Tempo

Surfaces - Salle de bains : 3,25 m²
- WC : 1,11 m²

Intervenants - GEOP Assistance (assisteur / gestionnaire R.E.N.) — Tél. 01 46 10 42 42 — infos@geop-assistance.com - Centre d’expertise Lyon 2 (expert partenaire) — Contact : M. Djahïd AZRINE — ce.lyon2@centre-expertise.com — 04 37 47 81 65 - Rhône Bâtiment (entreprise exécutante finale) — rhonebatiment@hotmail.com — 06 81 14 68 50 - Entreprise initiale remplacée : Mustafa Dogan — mooss069@gmail.com — 06 51 70 34 57

Chiffrage / Pièces financières - Rapport d’expertise (14/02/2025) : 4 287,06 € TTC (estimation remise en état) - Bon de commande GEOP (26/03/2025) : CH01‑CD001‑V1 - Facture travaux (Rhône Bâtiment, 29/08/2025) : 4 831,84 € TTC

Dates clés / Chronologie condensée - 21/07/2024 : Sinistre observé (traces d’humidité, décollement de faïences) - 02/08/2024 : Recherche de fuite (fuites confirmées à l’étage supérieur — joints silicone, mitigeur, vidage vasque) - 23/01/2025 : Visite d’expertise (dossier confié à GEOP) - 14/02/2025 : Chiffrage transmis (4 287,06 € TTC) + options MAAF (indemnisation ou R.E.N.) - 18/02/2025 : Accord MAAF + mandats signés - 26/03/2025 : Bon de commande émis - Juillet 2025 : Reports successifs du démarrage (30/07 prévu puis annulé la veille) - 18/08/2025 : Début chantier (erreur de référence de baignoire constatée) - 18→29/08/2025 : 5,5 jours effectifs d’intervention (interruptions et reports en cours de chantier) - 29/08/2025 : Fin déclarée des travaux + facture émise - 15/09/2025 : Réunion de contrôle — nombreuses reprises listées (baignoire, découpe faïence, ventilations, finitions autour de fenêtre/porte, etc.) - Fin octobre 2025 (Toussaint) : Retouches annoncées ~1 semaine (exécution à confirmer)

Points d’alerte déjà établis dans le corps du dossier - Malfaçons techniques majeures (absence de SPEC, traversées non étanchées, appuis baignoire inadéquats, joints périphériques manquants, finitions non conformes, etc.) - Planification défaillante (reports multiples, coordination insuffisante, information incomplète)

Questions ouvertes / pièces à réunir 1) Dénomination sociale officielle de l’entreprise initiale (Mustafa Dogan)
2) Constat amiable de dégât des eaux (juillet 2024) — copie manquante
3) Date exacte d’exécution des retouches (Toussaint 2025) — non retrouvée
4) Contrat MAAF — référence produit « Habitation Tempo » à rappeler dans le courrier à l’assureur

Cette fiche consolide les données administratives et factuelles pour lecture rapide et renvoi interne. Elle n’altère pas les constats techniques ni les demandes de reprises détaillés dans les Zones 1→7 et les Annexes.