Dossier de Référence — Salle de Bains

Fusion thématique intégrée (Normes + Mise en œuvre)

Version : 1.0 (édition enrichie)

Date : 18/09/2025

Sources : 4 documents téléversés (DTU & réglementations, Placo, obligations rénovation, panorama)

――――――――――――――――――――――――――――――

# Sommaire

1) Classement des locaux humides (EA / EB / EB+ / EC)	2

2) Choix des parois & systèmes	2

3) Interfaces critiques (détails & contrôles)	3

4) Traversées & percements	3

5) Revêtements & pentes	3

6) Ventilation	3

7) Électricité — volumes NFC 15‑100 (rappel opérationnel)	4

8) Parois contre murs froids, pare‑vapeur & doublages	4

9) Traçabilité des matériaux & documents	4

10) Tableaux de correspondance (Exigence → Solution → Points de contrôle)	5

12) Grilles de non‑conformités types & actions correctives	5

Annexes	6

Table des matières – cliquez droit pour « Mettre à jour les champs » dans Word.

## 1) Classement des locaux humides (EA / EB / EB+ / EC)

Objectif : déterminer l’exposition à l’eau et à la vapeur pour choisir les systèmes adaptés.

| Classe | Exposition typique | Exemples | Conséquences sur systèmes |
| --- | --- | --- | --- |
| EA | Humidité ambiante modérée | WC, lave-mains | Peinture adaptée / carrelage ; plaques standard possibles hors zones à risque |
| EB | Projections occasionnelles | Salle d’eau éloignée de la douche | Plaques H1 recommandées ; attention aux interfaces |
| EB+ | Projections fréquentes / ruissellements | Périmètre douche/baignoire | Plaques H1 + SPEC/SEL continu + accessoires d’étanchéité |
| EC | Immersion/ruissellements intensifs | Douches collectives | Systèmes renforcés / proscrire matériaux non adaptés |

Décision clé : la zone douche/baignoire est au minimum EB+ ; adapter plaques, SPEC/SEL, revêtements, et interfaces en conséquence.

## 2) Choix des parois & systèmes

Plaques et supports

• Utiliser des plaques de plâtre hydrofuges (H1) ou systèmes équivalents en EB/EB+.

• Prévoir renforts d’ossature aux zones de charge (pare-douche, meubles, barres).

• Respecter entraxes et fixations conformes au système porteur.

Étanchéité (SPEC/SEL)

• Continuité de la membrane en EB+ ; relevés aux angles, bandes, manchettes aux traversées.

• Chutes, niches et joints verticaux traités avec accessoires compatibles du système.

• Respecter temps de séchage et conditions climatiques de pose.

Carrelage, mortiers & joints

• Adhésifs et mortiers compatibles locaux humides ; suivre prescriptions fabricant.

• Pentes vers l’évacuation en zones de douche ; épaisseurs maîtrisées.

• Joints périphériques sanitaires (mastic élastomère) aux interfaces.

## 3) Interfaces critiques (détails & contrôles)

| Interface | Exigence | Solution recommandée | Contrôles visuels |
| --- | --- | --- | --- |
| Sol/Mur | Continuité étanche | Relevé membrane + bande d’angle | Aucun « jour », continuité visible tout le long |
| Receveur/Baignoire | Étanchéité périphérique | Manchettes + joint sanitaire final | Joint intact, non cisaillé, adhérence continue |
| Menuiseries | Traitement points singuliers | Compribande/étanchéité périphérique | Absence d’entrée d’eau, finitions nettes |
| Niches murales | Protection intégrale | SPEC/SEL + accessoires adaptés | Angles traités, membrane continue |

## 4) Traversées & percements

• Manchons/membranes aux sorties murales (eau chaude/froide, douche).

• Pré-perçages propres ; protéger l’étanchéité lors des fixations.

• Renforts d’ossature alignés avec les points d’ancrage prévus.

## 5) Revêtements & pentes

| Poste | Exigence | Tolérances usuelles (indicatives) | Contrôles |
| --- | --- | --- | --- |
| Sol douche | Pente vers siphon | Pente régulière (ex. ~1 à 2 cm/m) | Niveau à bulle, écoulement sans stagnation |
| Murs carrelés | Adhérence & planéité | Planéité homogène | Son creux, défauts visibles |
| Joints sanitaires | Continuité, propreté | Aspect régulier | Inspection visuelle |

## 6) Ventilation

• VMC ou extraction équivalente ; emplacement de bouche conforme aux bonnes pratiques.

• Entrées d’air assurées (détalonnage de porte ~10–15 mm selon système).

• Rejet en extérieur ou réseau prévu ; proscrire rejet dans combles non ventilés.

• Entretien : filtres, vérification du débit et de la dépression.

## 7) Électricité — volumes NFC 15‑100 (rappel opérationnel)

| Volume | Périmètre (rappel) | Appareils admissibles (exemples) | Interdits (exemples) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Intérieur baignoire/receveur | Équipements très basse tension adaptés | Prises, luminaires non IP adaptés |
| 1 | Au-dessus baignoire/receveur (jusqu’à 2,25 m) | Équipements IP/Classe conformes | Prises 230 V |
| 2 | Autour du volume 1 (60 cm) | Appareils IP renforcés, luminaires adaptés | Prises non protégées, appareils non conformes |

• Protection différentielle 30 mA dédiée aux circuits de la salle d’eau.

• Respect des distances et hauteurs ; consulter les schémas de volumes avant implantation.

• Liaison équipotentielle selon configuration et prescriptions en vigueur.

## 8) Parois contre murs froids, pare‑vapeur & doublages

• Gestion de la vapeur d’eau côté chaud si prescrit pour éviter condensations.

• Continuité d’étanchéité à l’air ; traitement des percements et boîtiers.

## 9) Traçabilité des matériaux & documents

• Conserver fiches techniques (plaques H1, SPEC/SEL, colles, joints) et Avis Techniques.

• Archiver numéros de lots, factures, garanties ; associer aux photos d’étapes.

• PV d’essais/mesures si réalisés (étanchéité, électricité, ventilation).

## 10) Tableaux de correspondance (Exigence → Solution → Points de contrôle)

| Exigence | Solution recommandée | Points de contrôle chantier |
| --- | --- | --- |
| Zone EB+ protégée | SPEC/SEL complet + bandes + manchettes | Continuité, relevés aux angles, séchage respecté |
| Support adapté | Plaques H1 ou équivalent | Étiquetage produit, documentation fournisseur |
| Adhésion carrelage | Colle classée adaptée | Température/temps d’attente, peigne correct |
| Interfaces menuisées | Traitements périphériques adaptés | Absence de jours, finition propre |

| Exigence | Solution | Contrôle |
| --- | --- | --- |
| Sol/mur étanche | Bande d’angle + relevé SPEC | Aucun défaut visuel, membrane continue |
| Receveur/baignoire | Manchettes + joint sanitaire | Joint final souple, non cisaillé |
| Traversées | Accessoires d’étanchéité du système | Manchons présents et solidaires |
| Ventilation | Bouche en volume approprié | Débit nominal perçu, rejet correct |
| Sécurité électrique | Différentiel 30 mA + respect des volumes | Schéma électrique, repérage tableau |

## 12) Grilles de non‑conformités types & actions correctives

| Non‑conformité type | Risque | Action corrective | Preuve attendue |
| --- | --- | --- | --- |
| Absence de SPEC en zone douche | Infiltrations, moisissures | Poser SPEC/SEL complet + bandes | Photos étapes, facture matériaux |
| Plaques non H1 en zone EB | Dégradation du parement | Remplacement par plaques H1 | Étiquette produit, déchets tracés |
| Joint sanitaire manquant | Entrées d’eau | Nettoyage, mastic sanitaire | Photo avant/après |
| Ventilation absente/défaillante | Condensation, odeurs | Installer/entretenir VMC | Photo bouche, doc produit |
| Prises/équipements en volumes non autorisés | Électrocution/incendie | Déplacement/remplacement | Photo implantation, test |
| Membrane discontinue aux angles | Fuite localisée | Reprise d’étanchéité + bande | Photos après reprise |

# Annexes

A. Glossaire

• EB/EB+ : classes d’exposition à l’eau en locaux humides.

• H1 : plaques hydrofuges adaptées aux locaux humides.

• SPEC/SEL : systèmes d’étanchéité sous carrelage/liquide.

• AT : Avis Technique.

B. Bibliographie (rappels non exhaustifs)

• Référentiels NF DTU (cloisons, doublages, carrelage).

• NF C 15‑100 (volumes en salle d’eau).

• CPT/Avis Techniques des systèmes SPEC/SEL.